REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

KLASA: 022-01/20-01/3

URBROJ: 238/10-01-20-36

Ivanić-Grad, 23. rujna 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANIĆ-GRADA

n/r predsjednika Željka Pongraca

PREDMET: Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Poštovani,

Temeljem članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 02/14, 01/18 i 03/20), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, utvrdio je prijedlog

O D L U K E

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Predlaže se  predsjedniku Gradskoga vijeća  da prethodno navedeni prijedlog po potrebi dostavi nadležnom radnom tijelu Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada kako bi isto dalo svoje mišljenje odnosno iznijelo određeni prijedlog.

Za izvjestiteljicu na sjednici Gradskoga vijeća određuje se Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK :

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

Na temelju odredbe članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)  i odredbe članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/14, 02/18 i 03/20), Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj __ sjednici održanoj dana _________    godine, donijelo je

ODLUKU o donošenju

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

## IZREKA O DONOŠENJU PLANA

Članak 1.

Donosi se IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Plan), izrađen od tvrtke „URBING“ d.o.o. iz Zagreba, broj elaborata A-719/2019.

Obuhvat, ciljevi i program izrade Plana određeni su Odlukom o izradi Plana objavljenom u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada br. 06/19 i 08/19.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat Plana koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio Plana sastoji se od odredbi za provođenje i obrazloženja.

## ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 6. stavak (6) mijenja se i glasi:

„(6) Ukupna površina teritorija Grada Ivanić-Grad obuhvaćena ovim Planom iznosi 174,60 km2 (17459,94 ha).

Članak 4.

U članku 11. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Građevinska područja iz članka 10. ovih Odredbi označena na grafičkim prilozima Plana žutom bojom, utvrđena kao cjeloviti funkcionalni prostor pojedinog naselja, bez posebnog namjenskog strukturiranja, unutar svoje površine sadrže građevne čestice sa građevinama slijedeće namjene:

- stambene namjene predviđene za izgradnju višestambenih objekata, te obiteljskih samostojećih, dvojnih ili skupnih stambenih građevina,

- mješovite namjene pretežito stambeno-poslovnog ili poslovno-stambenog tipa sa korištenjem prostora za potrebe stanovanja kao osnovne funkcije (višestambeni i obiteljski objekti) uz mogućnost smještaja pratećih sadržaja stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i ne utječu negativno na kvalitetu življenja u naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni, kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski, poslovni, trgovački, turistički ugostiteljski sadržaji, servisno-zanatski sadržaji, uključivo manje poslovne i gospodarske sadržaje te pojedinačne radne sadržaje komplementarne osnovnoj namjeni,

- mješovite namjene u formi obiteljskih gospodarstava (obiteljske kuće) u funkciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje (uključivo uobičajenog uzgoja stoke) i seoskog turizma na područjima ruralnih naselja,

- javne i društvene namjene, tj. za smještaj objekata predškolskog i školskog odgoja, objekata kulture (društvenih domova) i ostalih kompatibilnih sadržaja,

- gospodarske namjene, vezano uz smještaj gospodarskih djelatnosti pretežito proizvodnog industrijskog ili servisno-zanatskog tipa sa pratećim kompatibilnim sadržajima,

- pretežito poslovne namjene za gradnju uslužnih, trgovačkih, komunalnoservisnih i ostalih komunalnih objekata,

- ugostiteljsko-turističke za smještaj hotela, manjih ugostiteljsko-turističkih objekata i kampova i/ili kamp odmorišta

- športsko-rekreacijske namjene općeg tipa, namijenjene športu i rekreaciji s pratećim kompatibilnim sadržajima,

- javne zelene površine za realizaciju parkova, igrališta i vrtova uključivo zaštitno zelenilo u naseljima,

- prometno-infrastrukturni objekti i koridori,

- komunalni prostori (groblje).“

Članak 5.

U članku 12. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Uređenje zemljišta u okviru izgrađenog i planiranog građevinskog područja naselja treba provoditi uz obaveznu izgradnju odgovarajuće komunalne infrastrukture, odnosno područja građenja treba prethodno opremiti potrebnom minimalnom razinom komunalne infrastrukture. Obzirom na različiti značaj i utjecaj pojedine namjene, te nužnost realizacije potrebne razine uređenja zemljišta za građenje, ovim se Odredbama utvrđuje minimalni standard koji za građevinska područja naselja obuhvaća:

- Stambena (S) i stambeno-poslovna područja (M1-učešće stambene namjene veće od 50% ukupne GBP):

- prometni pristup sa javne prometne površine i parkirališni prostor,

- infrastruktura elektroopskrbe,

- odvodnja oborinskih voda (kanalizacija ili cestovni jarci, zaštita od voda),

- vodoopskrba iz javne mreže ili lokalnih izvora (bunari i sl.).

- Poslovno-stambena područja (M2-učešće poslovne namjene veće od 50% ukupne GBP):

- kao za stambeno-poslovna područja uz dodatna osiguranja telekomunikacija.

- Proizvodno-poslovna područja (I1-I2-K1-K2-K3):

- prometni pristup sa javne prometne površine,

- parkirališni prostor

- osiguranje vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroopskrbe i telekomunikacijskog priključka sa javne mreže, sve prema mjesnim prilikama, a osiguranje odvodnje oborinskih i otpadnih voda vezom na javnu mrežu ili putem posebnih uređaja i infrastrukture unutar građevne čestice,

- uređene zaštitne zelene površine.

- Urbano područje naselja sa ulogom glavnog središta Grada:

- kao proizvodno-poslovna područja uz dodatak većih uređenih pješačkih i parkovnih površina.

Članak 6.

U članku 12. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Ako nije moguće osigurati neposredan pristup na javnu prometnu površinu, građevinska čestica može na uličnu mrežu biti vezana pristupnim putom, minimalne širine 3,0 m i maksimalne dužine 70 m. Na takav pristupni put može se priključiti najviše pet stambenih čestica. Postojeći pristupni putevi manje širine i veće dužine se zadržavaju kao pristupni putovi. Pristup građevne čestice na javnu prometnu površinu može se osigurati i preko površine na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza.”

Članak 7.

U članku 12. stavak (5) mijenja se i glasi:

“(5) Potreban prostor za smještaj i parkiranje vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se predvidjeti prema standardu utvrđenom u članku 55. ovih Odredbi.”

Članak 8.

U članku 12. stavak (6) mijenja se i glasi:

“(6) Parkirališna mjesta na području glavnog središnjeg naselja Ivanić-Grad te unutar povijesne jezgre Ivanić-Grada moguće je osigurati sukladno uvjetima urbanističkog plana uređenja te uvjetima određenim posebnom Odlukom Grada Ivanić-Grada o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području Grada Ivanić-Grada.”

Članak 9.

U članku 12. stavak (7) mijenja se i glasi:

“(7) Odredbe iz stavka (5) i (6) ovog članka obvezatno se primjenjuju u postupku izdavanja lokacijskih uvjeta za novu-neizgrađenu građevnu česticu.”

Članak 10.

U članku 12. stavak (8) mijenja se i glasi:

“(8) Minimalna komunalna opremljenost izgrađenog i planiranog građevinskog područja izvan naselja obuhvaća:

- prometni pristup s prometne površine,

- parkirališni prostor,

- osiguranje vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroopskrbe i telekomunikacijskog priključka s javne mreže prema mjesnim prilikama, a odvodnje oborinskih i otpadnih voda vezom na javnu mrežu ili putem posebnih uređaja i infrastrukture unutar građevne čestice

Članak 11.

U članku 12. stavak (10) mijenja se i glasi:

“(10) Zaštitne zelene površine su površine prirodnog zelenila ili uređene zelene površine kojima se razdvajaju površine različitih namjena, a utvrđuju se planovima užih područja. Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se uređivati parkovi i dječja igrališta, jednostavna sportska igrališta, šetnice, bicikističke staze i sl. te se mogu postavljati montažni objekti, paviljoni i slični objekti. Na ovim se površinama ne mogu graditi nikakve druge građevine osim nužnih građevina i uređaja prometne, komunalne i telekomunikacijske infrastrukture.”

Članak 12.

U članku 13. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Iznimno se dopušta građenje obiteljskih građevina sa visinom do P+2 (11,5 m od terena do vijenca objekta), odnosno višestambenih stambenih objekata sa visinom do P+4 (17,5 m od terena do vijenca objekta ili veće visine od terena do vijenca, ukoliko se gradi stambeno-poslovna građevina s podrumskom etažom za smještaj vozila) na području glavnog središnjeg naselja Ivanić-Grad, ukoliko je isto planirano prostornim planom užeg područja dok se u lokalnim središtima (Graberje Ivanićko, Posavski Bregi i Lijevi Dubrovčak) obiteljski i višestambeni objekti mogu graditi do visine P+2, a u ostalim naseljima visina izgradnje ograničava se sa P+1 (8,5 m od terena do vijenca objekta). Iznimno, visina višestambenih građevina može biti i manja ukoliko je tako propisano dokumentom prostornog uređenja užeg područja ili konzervatorskim uvjetima koje unutar zaštićene povijesne cjeline utvrđuje nadležni konzervatorski odjel.”

Članak 13.

U članku 14. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) U svim građevinama može se predvidjeti gradnja podruma, suterena (kada postojeći uvjeti to omogućuju), i potkrovlja.”

Članak 14.

U članku 14. iza stavka (2) dodaju se novi stavci (2a) i (2b) koji glase:

„(2a) Prizemlje (Pr) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,0 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine, odnosno čiji se prostor nalazi iznad podruma, odnosno ispod poda kata ili krova.

(2b) Suteren (Su) je nadzemna etaža (razina) zgrade koja je ukopana u okolno zemljište do najviše 50% svojeg volumena. Iznad suterena je etaža (razina) - kat.“

Članak 15.

U članku 14. stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Potkrovlje je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova ili je zadnja etaža zgrade uvučena u odnosu na vanjski gabarit zgrade koja iznosi maksimalno 75% bruto površine etaže ispod nje. Visina nadozida potkrovlja ispod kosog ili zaobljenog krovišta ne može biti veća od 1,20 m.”

Članak 16.

U članku 14. stavak (10) mijenja se i glasi:

(10) Izgrađenost građevne čestice je površina tlocrtnih projekcija svih građevina na njoj (osnovna i sve pomoćne). U izgrađenost građevne čestice ne ulaze: septičke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci krovišta, elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.). Iskazuje se u postocima ili koeficijentom izgrađenosti- kig;”

Članak 17.

U članku 14. stavak (11) mijenja se i glasi:

“(11) Pješačke i kolne staze, parkirališta, bazeni površine do 100 m2 ukopani u zemlju ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena ili igrališta, pergole i brajde, također se ne uračunavaju se u izgrađenu površinu građevne čestice.”

Članak 18.

U članku 16. stavci (1), (2) i (3) mijenjaju se novim stavcima koji glase:

“

- Sve intervencije unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja u svrhu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje postojećih građevina, interpolacije (nova gradnja na praznoj parceli između dvije susjedne izgrađene čestice), nove gradnje te izgradnje zamjenskih građevina trebaju zadovoljavati uvjete iz tablice u članku 13. Ovih odredbi za provođenje.

- Samo u slučajevima interpolacije ili dogradnje postojećih građevina u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, mogu se smanjiti udaljenosti do bočnih granica građevne čestice, ali ne manje od 1,0 m za obiteljsku i 3,0 m za višestambenu građevinu. Udaljenost građevine od stražnje granice građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m, dok se prema javnoj prometnoj površini građevinski pravac može postaviti na spojnu liniju susjednih objekata, ali ne bliže od 1,0 m do regulacijskog pravca. Iznimno, u gusto izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja Ivanić-Grad, stambene građevine je moguće graditi i na bočnoj i stražnjoj međi uz uvjet izvedbe vatrootpornog zida i provođenja  mjere zaštite od požara i eksplozije.

- Ovim Odredbama za provođenje utvrđuju se slijedeće iznimke od pravila iz članka 13. Koje se odnose na građenje u zbijenim centralnim dijelovima naselja (povijesna jezgra Ivanić-Grada i središnji dijelovi ostalih naselja):

- minimalna veličina građevne čestice iznosi najmanje 50% površine uvjetovane u članku 13. (tablica) ovih Odredbi, a maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice može biti 100% veći u odnosu na uvjete iz članka 13. ovih Odredbi, ukoliko su zadovoljeni uvjeti minimalnog odstojanja od rubova građevne čestice,

- na građevnim česticama kod kojih se postojeća susjedna izgradnja prislanja uz rubove građevne čestice i javnu prometnu površinu, moguće je građenje (rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojećih građevina, interpolacija (nova gradnja na praznoj parceli između dvije susjedne izgrađene čestice) nova gradnja te izgradnja zamjenskih građevina do granice građevne čestice i susjednog, uz granicu prislonjenog objekta te do regulacijskog pravca javne prometne površine,

- kod interpolacije između susjednih objekata koji nisu na regulacijskoj liniji, prema javnoj prometnoj površini se građevinski pravac može postaviti na spojnu liniju susjednih objekata, ali ne bliže od 1,0 m do regulacijskog pravca,

- kod izgradnje zamjenskih građevina (umjesto trošnih i stambeno-sanitarno neadekvatnih legalno sagrađenih ili srušenih objekata) moguća je gradnja na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjenog postojećeg objekta unutar iste građevne čestice, odnosno obuhvata u prostoru, a čime se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine, bez obzira na veličinu i izgrađenost građevne čestice.

- Izuzetak iz prethodne točke se ne primjenjuje na one čestice i objekte koji se nalaze u planiranim koridorima prometne i komunalne infrastrukture ili u neposrednom kontaktu s objektima od značaja kao kulturno dobro, kada se uređenje prostora provodi putem posebnih uvjeta.“

Članak 19.

U članku 17. stavak (1) mijenja se i glasi:

„(1) Građevina svojim položajem na građevnoj čestici ne smije ugrožavati okolne građevne čestice / objekte ili javne površine svojim oborinskim -površinskim ili krovnim vodama, snijegom ili drugim štetnim utjecajima (buka, prašina, mirisi), već se zaštitne mjere od tih utjecaja trebaju provesti unutar granica predmetne građevne čestice ili objekta. Isto se postiže primjenom zakonskih mjera zaštite od buke, prašine i zagađenja zraka, uključivo odmicanje objekta na minimalnu udaljenost uvjetovanu ovim Odredbama, položajem krovnih ploha, ograničavanjem istaka strehe do 0,80 m, te izvedbom krovnog oluka i snjegobrana uz prihvaćanje oborinskih voda na terenu putem oborinskih kanala ili rigola sa upuštanjem u teren na  samoj građevnoj čestici u skladu s posebnim uvjetima građenja ovlaštenog pružatelja usluge javne odvodnje.”

Članak 20.

U članku 18. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Stambene građevine koje se izgrađuju na samostojeći način temeljem uvjeta iz članka 13. Ovih Odredbi na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ne mogu imati (projektirane niti izvedene otvore, balkone, terase i otvorena stubišta, osim ako se na susjednoj građevnoj čestici nalazi javna površina (javni put, zelenilo i sl.).”

Članak 21.

U članku 19. stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Poslovna djelatnost unutar stambene građevne čestice može obuhvatiti maksimalno izgrađenu btto površinu do 500 m2 (unutar stambenog ili zasebnog poslovnog objekta na građevnoj

čestici), sa slijedećim djelatnostima:

- tihe i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije, koje se mogu smjestiti u dijelu stambenog objekta ili zasebne građevine na građevnoj čestici obuhvaćaju: različite kancelarije, uredi, biroi, ateljei i druge slične djelatnosti, pogoni sa čistim i tihim tehnološkim postupcima, obrtničke (servisno-zanatske), ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom) uključujući kampove i kamp odmorišta,

- djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i zagađenja okoliša: automehaničarske i limarske radionice, bravarije, stolarije, pilane, male klaonice, lakirnice, klesarske radionice, izrada plastike, veći ugostiteljski pogoni s glazbom, disco i sl.”

Članak 22.

U članku 20. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

“(2) Ugostiteljsku namjenu “kamp i kamp odmorište” iz stavka (4a) članka 19. moguće je smjestiti i obavljati u građevinskim područjima svih naselja osim naselja Ivanić-Grad,samo ukoliko se zadovolje uvjeti iz “Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu” (NN 9/16, NN 54/16, NN 61/16, NN 69/17).”

Članak 23.

U članku 20. dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 24.

U članku 20. dosadašnji stavak (3) postaje stavak (4) te se mijenja i glasi:

“(4) Građevine iz stavka (3b) članka 19. za potrebe povećanog uzgoja stoke i peradi za tržište uz osiguranje posebnih prostornih uvjeta i zaštite okoliša mogu se, uz izuzetak naselja Ivanić-Grad, graditi u svim drugim naseljima, pri čemu se broj domaćih životinja ograničava na maksimalno 20 uvjetnih grla, a udaljenost od pojasa stambene izgradnje (utvrđenog ovim Planom u širini 25,0 m od javne prometne površine) treba iznositi minimalno 30 m, uz minimalnu dubinu građevne čestice od 70 m. Unutar lokalnih središta -Graberje Ivanićko, Posavski Bregi i Lijevi Dubrovčak ove građevine grade se unutar naselja na minimalnoj udaljenosti od objekata javne namjene kako je to utvrđeno u stavku (5) ovog članka.”

Članak 25.

U članku 20. dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5) te se mijenja i glasi:

“(5) Objekti sa sadržajima iz članka 19. stavak (4b) mogu se graditi bez ograničenja na građevinskom području svih naselja, pri čemu ih na području glavnog i lokalnih središta treba locirati na minimalnoj udaljenosti 50 m od objekata javne namjene značajnih za naselje (uprava, dom kulture, škola, dom zdravlja, dječji vrtić, crkva i sl.) uz uvjet da su zadovoljeni svi ostali uvjeti sukladno posebnim propisima.”

Članak 26.

U članku 20. dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6).

Članak 27.

U članku 20. dosadašnji stavak (6) postaje stavak (7) te se mijenja i glasi:

“(7) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka (3), (4), (5) i (6) ovog članka moraju se osigurati i provesti propisane mjere zaštite okoliša, te iste trebaju zadovoljavati Zakonom propisane uvjete (vezano uz zaštitu zraka, zaštitu od buke, zaštitu od požara i eksplozije i dr.).”

Članak 28.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„

- Pomoćne građevine na stambeno-poslovnim ili poslovno-stambenim građevnim česticama mogu se graditi prema slijedećim uvjetima:

  - veličina građevne čestice definirana je člankom 13. ovih Odredbi,

  - izvode se kao prizemnice s kosim krovištem ili s ravnim krovom,

  - visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti viša od 4,0 m, mjereno od kote konačno zaravnatog terena; iznimno visina vijenca garaže za vozila u funkciji poljoprivredne proizvodnje (traktori, radni strojevi i sl.) može biti i viša ali ne viša od 5,0 m,

  - najmanja udaljenost od susjednih građevnih čestica može biti 3,0 m, a izuzetno uz jednu među 1,0 m,

  - brisan

  - priljubljivanje pomoćnih građevina uz granicu građevne čestice dopušteno je samo u slučaju kada je i na susjednoj građevnoj čestici pomoćni objekt izveden priljubljeno uz predmetnu granicu ili uz pismenu suglasnost susjeda,

  - pomoćni objekt može se izvesti priljubljeno uz stambeni objekt na istoj građevnoj čestici,

  - najmanja udaljenost od regulacijskog pravca javne prometne površine iznosi za garaže (ovisno o lokalnim uvjetima) od min. 1,5 m (izgrađeni dijelovi građevinskog područja) -3,0 m (neizgrađeni dijelovi građevinskog područja), dok druge pomoćne objekte treba graditi na stražnjem dijelu građevne čestice iza stambene građevine,

  - maksimalna izgrađenost građevne čestice (uključivo površine svih ostalih objekata na građevnoj čestici) iznosi ovisno o tipologiji izgradnje 40-50% njezine površine, prema članku 13. stavak (1),

  - ako se grade na poluotvoren način, potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu ili vatrobrani zid, uz uvjet da nagib krovne plohe nije prema toj međi,

  - ako se grade na ugrađeni način, potrebno ih je locirati s dvije strane uz među susjednih građevnih čestica i izvesti s vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krovnih ploha nije prema tim međama,

  - ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestici trebaju biti udaljeni od te građevne čestice najmanje 3,0 m,

  - ako je nagib krova prema susjednoj građevnoj čestici trebaju od njezine granice biti udaljeni najmanje 1,0 m, a krov mora imati oluke i snjegobrane,

  - objekte garaža moguće je prisloniti uz bočnu liniju građevne čestice, uz uvjet da se susjedni stambeni objekt nalazi udaljen minimalno 1,0 m.”

(2) Uvjeti iz prethodnog stavka ne odnose se na povijesnu jezgru Grada Ivanić-Grada. Uvjeti koji se odnose na izgrađenost građevne čestice, udaljenost od rubova građevne čestice i drugih objekata, određuju se u urbanističkom planu uređenja.”

Članak 29.

Naslov poglavlja 2.2.5.5. mijenja se i glasi:

“2.2.5.5. Građevine proizvodno-poslovne namjene na zasebnoj građevnoj čestici”.

Članak 30.

U članku 26. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Građevine proizvodno-poslovne namjene (proizvodne/servisno-zanatske) ili poslovne (pretežito uslužne, pretežito trgovačke i komunalno-servisne) mogu se graditi i na zasebnoj građevnoj čestici (bez stambenog objekta) unutar građevinskog područja naselja (izgrađenog i neizgrađenog dijela) osim unutar obuhvata UPU-4 prema slijedećim uvjetima:

- minimalna površina građevne čestice iznosi 1500 m2,

- izgrađenost može maksimalno iznositi 40% površine građevne čestice,

- visina izgradnje ograničava se maksimalno sa P+1 ili 8,0 m od kote uređenog terena do vijenca objekta,

- minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m, a od bočnih međa 3 m (iznimno se kod interpolacija u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja te rekonstrukcije, dogradnje i zamjenske gradnje na izgrađenim česticama mogu zadržati postojeće udaljenosti),

- predmetni objekt treba imati direktan pristup sa javne prometne površine minimalne širine 5,0 m,

- 25% površine građevne čestice prema susjednim objektima treba ozeleniti i izvesti kao zaštitno visoko zelenilo,

- na građevnoj čestici koja se nalazi uz postojeću stambenu izgradnju mora se prema toj izgradnji osigurati tampon zelenila najmanje širine 5,0 m,

- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene prema kriterijima iz članka 55. ovih Odredbi,

- oblikovanje objekta moguće je izvesti sa ravnim ili kosim krovom, odnosno prema posebnim konzervatorskim uvjetima, ako se nalazi u zoni zaštite kulturnih dobara,

- unutar objekata nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti ili skladištenje materijala koji predstavljaju opasnost od požara ili eksplozije odnosno mogu imati utjecaj na okoliš (buka, zrak, tlo i dr.) iznad zakonom dopuštene razine.”

Članak 31.

U članku 26. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Iznimno, prilikom izgradnje poslovne građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja svih naselja kada minimalne površine postojeće građevne čestice ne zadovoljavaju uvjet iz stavka (1) ovog članka, zamjensku građevinu za konstruktivno-sanitarnu i namjensku neadekvatnu građevinu, ili novog objekta interpoliranog, između obostrano postojećih građevina, predmetna građevina može se izgraditi uz slijedeće uvjete:

- zadržava se postojeća površina građevne čestice bez obzira na veličinu,

- maksimalna izgrađenost građevne čestice iznosi 80% površine građevne čestice,

- prilikom izgradnje zamjenskog objekta ne uvjetuje se zadržavanje postojećeg gabarita već se zamjenska građevina može izvesti i većih dimenzija u skladu sa drugim uvjetima ovog stavka (izgrađenost i dr.),

- visina objekta maksimalno iznosi P+4, ovisno o posebnim konzervatorskim uvjetima za predmetno područje,

- udaljenost gradivog dijela građevne čestice do rubova građevne čestice iznosi 3,0 m, sa mogućim priljubljivanjem uz bočne granice građevne čestice, ako je takav položaj i susjednih objekata, dok prema stražnjoj stranici treba ostvariti udaljenost od min. 5,0 m, (iznimno se mogu zadržati postojeće udaljenosti),

- u slučaju priljubljivanja objekta uz bočne granice građevne čestice treba kroz građevinu predvidjeti kolni pristup (vežu) širine 3,0 m na stražnji dio građevne čestice,

- rub gradivog dijela građevne čestice treba udaljiti od regulacijskog pravca javne prometne površine za minimalno 5,0 m, a iznimno postavlja se u pravcu barem jednog već izgrađenog susjednog objekta.”

Članak 32.

U članku 26. iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:

“(4) Uvjeti izgradnje građevina iz stavka (1) ovog članka detaljno će biti propisani Urbanističkim planom uređenja UPU-4 za područje naselja Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški).”

Članak 33.

U članku 26a. iza stavka (4) dodaju se novi stavci (5), (6) i (7) koji glase:

“(5) U građevinskom području naselja, na česticama na kojima su izgrađene građevine ugostiteljsko-turističke namjene moguća je izgradnja pratećih objekata i sadržaja u funkciji turizma na način da je dozvoljena i manja udaljenost do bočnih međa od one propisane u stavku (2) ovog članka, ali ne manja od 3,0 m.

(6)  Iznimno, ukoliko se na česticama na kojima su izgrađene građevine ugostiteljsko-turističke namjene ne može smjestiti potreban broj parkirališnih mjesta u skladu uvjetima iz stavka (2) ovog članka, moguće je osigurati potreban broj parkirališnih mjesta na način kako to određuje urbanistički plan.

(7) Iznimno, u građevinskom području svih naselja osim naselja Ivanić-Grad, na zasebnim građevnim česticama  omogućuje se smještaj kampova i/ili kamp odmorišta ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz “Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata iz skupine kampovi” (NN broj 54/16, 68/19 i 120/19), a naročito slijedeći:

- 	građevna čestica mora imati neposredan priključak na javnu prometnu površinu ili priključak na javnu prometnu površinu korištenjem prava služnosti preko jedne susjedne građevne čestice širine kolnog pristupa od najmanje 5,0 m,

-	unutar kampa moguće je organizirati najviše 30 kamp mjesta/ parcela, odnosno potrebno je kapacitirati prateće sadržaje na maksimalni broj od 90 korisnika kampa ili kamp odmorišta.”

Članak 34.

U članku 27. stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Udaljenost građevine od regulacijske linije lokalne ceste i nerazvrstane ceste unutar naselja ne smije biti manja od:

- 5 m za obiteljske stambeno-poslovne građevine, te radno-poslovne objekte izgrađene u okviru građevne čestice (iznimno se prema javnoj prometnoj površini građevinski pravac može postaviti na spojnu liniju susjednih objekata, ali ne bliže od 1,0 m do regulacijskog pravca)

- 5 m za višestambene građevine (iznimno kod formirane ulice u izgrađenim dijelovima naselja najmanje 1,0 m, ili u pravcu dva susjedna izgrađena objekta),

- 5 m za poslovne i radno-proizvodne građevine (5,0 m u izgrađenim dijelovima naselja),

- 25 m za gospodarske građevine s izvorima zagađenja,

- 20 m zapomoćne i ostale gospodarske građevine (osim garaža),

- 1,5 m za garaže.

- Iznimno, unutar povijesne jezgre Ivanić-Grada i centralnih dijelova ostalih naselja, gradnja je moguća prema uvjetima ovih Odredbi za provođenje.”

Članak 35.

U članku 27. stavak (5) mijenja se i glasi:

“(5) Udaljenost iz stavka (4) alineja d i e ovog članka može se u: dijelovima naselja: Šemovec Breški, Greda Breška, Zelina Breška, Trebovec, Zaklepica, Topolje, Prerovec, Prečno, Derežani, Tarno, Lepšić, Opatinec, Šumećani, Caginec i Deanovec smanjiti na 5,0 m.”

Članak 36.

U članku 28. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu. Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od osi ceste odredit će se prema posebnim uvjetima nadležne službe za ceste.”

Članak 37.

U članku 28. stavak (6) mijenja se i glasi:

“(6) Iznimno od stavka (3) i stavka (4) ovog članka, ograde mogu biti i više od 1,4  m odnosno 1,8 m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i površina (gospodarskih, sportskih, rekreacijskih, groblja i drugih), ali ne više od 4,0 m kada se moraju izvesti kao prozračne.”

Članak 38.

U članku 32a. stavak (3) mijenja se i glasi:

„(3) Radi potreba središnjeg naselja Ivanić-Grad i okolne konurbacije Planom je osigurana nova lokacija površine cca 8,77 ha na području Prkosa Ivanićkog te potencijalne lokacije na području Ivanić-Grad – Etan, površine cca 8,58 ha i na području Jalševca Breškog površine cca 10,24 ha. Uvjeti uređenja za ta groblja odredit će se Urbanističkim planovima uređenja.”

Članak 39.

U članku 32a. stavak (4) mijenja se i glasi:

(4) Na dijelovima postojećih groblja moguća je gradnja i rekonstrukcija građevina namijenjenih osnovnoj funkciji groblja kao što su kapele, mrtvačnice i slično te komunalne i druge infrastrukture.”

Članak 40.

U članku 32a. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

“(5) Građevine pratećih usluga postojećih groblja mogu se graditi isključivo unutar površine namijenjene za groblje. Prilikom izgradnje građevina, dozvoljeno je preoblikovanje postojećeg glavnog ulaza groblja ukoliko se te građevine smještaju kod samog ulaza u groblje. Prilikom projektiranja građevina trebaju se poštivati slijedeći osnovni uvjeti:

1. Građevine mogu biti isključivo prizemne (jednoetažne), visine do 4 m.

2.	Pristup i servisiranje građevina može biti u pravilu s vanjske strane groblja, odnosno sa strane javne pješačke površine – platoa ispred ulaza u groblje.

3. Sadržaji unutar objekata mogu biti isključivo u funkciji groblja, a kao preporučeni - sadržaj javni sanitarni čvor. Do izgradnje javne kanalizacijske mreže, dozvoljeno je odvodnju rješavati izgradnjom nepropusne septičke jame.”

Članak 41.

U članku 34. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Izvan građevinskih područja mogu se graditi, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama,

slijedeće građevine:

- Infrastrukturne građevine (prometne, telekomunikacijske, energetske, komunalne itd.),

- spremnici voća -povrća i klijeti,

- gospodarske građevine vezane uz resurse poljoprivrednog - šumskog zemljišta, koje službe primarnoj - stočarskoj proizvodnji, uzgoj i tov životinja (farme, staje, peradarnici, pčelinjaci),

- građevine koje služe primarnoj proizvodnji i uzgoju (spremišta poljoprivrednih strojeva, skladište, staklenici, plastenici i ribogojilišta) i slično,

- rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske, zdravstveno-turističke građevine,

- šumske, lovačke, lugarske i druge slične građevine,

- izletišta i skloništa za izletnike i sl.,

- stambeni i gospodarski objekti za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,

- građevine namijenjene istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina,

- vojne građevine,

- objekti za proizvodnju, smještaj i čuvanje eksploziva,

- benzinske postaje s pratećim sadržajima,

- građevine namijenjene proizvodnji energije iz otpada koji nastaje u obavljanju primarne poljoprivredne, odnosno šumarske djelatnosti.“

Članak 42.

U članku 34. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Objekti koji se grade izvan građevinskih područja, a posebno iz stavka (1) točke c, d, e, h, ovog članka moraju imati minimalnu komunalnu opremljenost koja se sastoji od direktnog kolnog pristupa sa javne prometne površine ili preko postojeće prometne površine koja je spojena na javnu prometnu površinu ili korištenjem prava služnosti preko susjedne čestice, te vodoopskrbe (iz javne mreže ili lokalnih izvora) i elektroopskrbe (alternativno elektroopskrba putem agregata). Unutar građevne čestice treba biti riješeno zbrinjavanje otpadnih voda bez negativnog utjecaja na okoliš, uz ostvarenje zaštite od požara i eksplozije.”

Članak 43.

U članku 34. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

“(4) Objekti iz stavka (1) točke j, k, l, ovog članka moraju imati direktan kolni pristup sa javne prometne površine.”

Članak 44.

U članku 34. dosadašnji stavci (4), (5), (6), (7) i (8) postaju stavci (5), (6), (7), (8) i (9).

Članak 45.

U članku 35. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Spremište voća-povrća i klijet može se graditi na posjedu manjem od navedenih u članku 34. stavku (6) pri čemu voćnjak odnosno vinograd ne smije biti površine manje od 2.000 m2.”

Članak 46.

U članku 35. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Spremište voća-povrća i klijet mogu se graditi kao prizemne građevine na način da zadovoljavaju slijedeće uvjete:

1. moguća je izgradnja podruma ili suterena s time da je osim kosog, moguća izgradnja i ravnog krova koji može služiti kao parkirališni prostor ukoliko teren pada od pristupne prometne površine ili može biti izveden kao zeleni krov,

2. maksimalno je moguća izgradnja dvije etaže, od kojih svaka može imati najviše 60m2 bruto tlocrtne površine.”

Članak 47.

U članku 35. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Objekti iz stavka (1) ovog članka mogu se graditi samo na građevnoj čestici koja ima direktan pristup s javne prometne površine ili preko postojeće prometne površine koja je spojena na javnu prometnu površinu ili korištenjem prava služnosti preko susjedne čestice.”

Članak 48.

U članku 35. stavak (6) mijenja se i glasi:

„(6) Građevine iz stavka (5) ovog članka mogu se graditi pod slijedećim uvjetima:

- izgrađenost predmetne građevne čestice iznosi maksimalno 30% njezine površine,

- građevna čestica mora imati direktan pristup s javne prometne površine ili preko postojeće prometne površine koja je spojena na javnu prometnu površinu ili korištenjem prava služnosti preko susjedne čestice,

- poljoprivredna građevina se izvodi kao prizemnica s mogućnošću izvedbe podruma i/ili suterena (ako to omogućuju lokalni uvjeti), te potkrovlja kao spremišta, maksimalne visine 6,0 m od terena do vijenca građevine,

- minimalna udaljenost građevina od rubova građevne čestice iznosi 5,0 m,

- minimalna komunalna opremljenost građevnih čestica i objekata iz ovog stavka sastoji se iz pristupnog puta širine min 3,0 m, te priključka na mrežu vodoopskrbe i elektroopskrbe, odnosno putem lokalnih izvora i agregata. Iznimno, za postojeće pristupne puteve širina može biti i manja.

- oblikovanje poljoprivrednih građevina mora u pravilu biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i tehnološkim zahtjevima.”

Članak 49.

U članku 35. stavak (7) mijenja se i glasi:

“(7) Lokacijskim uvjetima poljoprivrednuh građevina iz stavka (5) ovog članka odredit će se uvjeti i mjere za:

- prometni pristup i priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu,

- zaštitu od požara i elementarnih opasnosti,

- djelotvorno sabiranje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- opskrbu vodom i energijom,

- postupanje s otpadom,

- sadnju zaštitnog zelenila.”

Članak 50.

U članku 36. stavak (9) mijenja se i glasi:

“(9) Minimalna komunalna opremljenost građevnih čestica i objekata iz ovog članka sastoji se iz pristupnog puta širine min 3,0 m, te priključka na mrežu vodoopskrbe i elektroopskrbe, odnosno putem lokalnih izvora i agregata. Iznimno, za postojeće pristupne puteve širina može biti i manja.”

Članak 51.

Naslov poglavlja 2.3.2.4. mijenja se i glasi:

“2.3.2.4. Građevine za primarnu proizvodnju i uzgoj (staklenici, plastenici, ribogojilišta, spremišta poljoprivrednih strojeva, skladišta i slično)”.

Članak 52.

U članku 37. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Na poljoprivrednim površinama unutar ili izvan građevinskih područja naselja, mogu se graditi staklenici ili plastenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća.“

Članak 53.

U članku 37. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Za ove građevine nije potrebno formirati građevnu česticu, već se utvrđuje obuhvat zahvata u prostoru. Izgradnja staklenika i plastenika podliježe slijedećim uvjetima:

- izvan građevinskog područja naselja.

  - Minimalna površina poljoprivrednog posjeda mora iznositi 5000 m2,

  - Najveća izgrađenost iznosi 30% poljoprivrednog posjeda,

  - Uz staklenik ili plastenik veći od 2000 m2 moguća je izgradnja prateće – pomoćne građevine za spremanje alata i strojeva, poljoprivredne opreme i slično, površine do max 60 m2 građevinska (bruto) površina, katnosti: P (prizemlje), maksimalne visine  građevine do 4,5 metara.

- Unutar građevinskog područja naselja

  - Minimalna površina građevne čestice mora iznositi 2000 m2,

  - Najveća izgrađenost iznosi 50% građevne čestice (uključivo ostale objekte na građevnoj čestici – stambeni, radno-poslovni, pomoćni i dr.)

  - Udaljenost od rubova građevne čestice iznosi najmanje 3,0 m.

- Minimalna komunalna opremljenost čestice poljoprivrednog posjeda na kojoj se izgrađuje građevina iz stavka (1) ovog članka, odnosno građevne čestice sastoji se od:

  - prometni pristup preko postojeće prometne površine koja je spojena na javnu prometnu površinu ili korištenjem prava služnosti preko susjedne čestice,

  - opskrba vodom iz javne mreže ili lokalnih izvora,

  - priključak na elektroenergetsku mrežu ili napajanje električnom energijom pomoću alternativnih izvora,

  - javni ili individualni sustav za evakuaciju otpadnih i oborinskih voda.”

Članak 54.

U članku 37. stavak (5) mijenja se i glasi:

“(5) Osim staklenika i plastenika na poljoprivrednom zemljištu izvan građevinskih područja mogu se postavljati i druge građevine u funkciji biljne proizvodnje (spremišta poljoprivrednih strojeva, skladišta i slično), pri čemu najmanja veličina poljoprivrednog posjeda mora biti sukladna odredbama iz članka 34. stavak (6) ovih Odredbi za provođenje, a potrebno je zadovoljiti i slijedeće uvjete:

      - mikro lokacija građevine mora biti tako odabrana da zauzima najmanje vrijedno obradivo tlo te da ima pristup s prometne površine;

      - građevna čestica za te građevine utvrđuje se oblikom i veličinom zemljišta pod građevinom,

      - konačno zaravnani i uređeni teren mora poštivati postojeću topografiju terena uz minimalnu korekciju istoga koja je nužna zbog organiziranja i funkcioniranja tehnološkog postupka skladištenja.

      - Za sve građevine iz ovog stavka određuju se slijedeće granične vrijednosti:

  - maksimalna katnost građevine iznosi P,

  - maksimalna ukupna visina građevine iznosi 4,5 metara.

  - Građevinska (bruto) površina građevine može iznositi najviše 1.000 m2.

  - Izuzetno, visina građevina može biti i veća od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki tehnološki proces uvjetuje (silos i sl.).”

Članak 55.

U članku 38. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Realizacija predmetnih rekreacijskih, zdravstveno-rekreacijskih, zdravstvenoturističkih, šumskih, lovačkih, lugarskih, izletničkih i sličnih objekata moguća je na građevnoj čestici minimalne površine 0,5 ha.”

Članak 56.

U članku 44. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Prostornim planom utvrđene su površine izdvojene/isključive namjene predviđene za izgradnju gospodarskih djelatnosti i sadržaja izvan i unutar naselja kao:

- površine proizvodnih, industrijskih (I1) ili zanatsko-servisnih (I2) uključivo poslovnih, uslužnih, skladišnih, komunalnih i sličnih (K1,K2,K3) namjena,

- prostori za razvoj ugostiteljsko-turističke namjene (T1, T4).”

Članak 57.

U članku 44. stavak (6) se briše.

Članak 58.

U članku 44. dosadašnji stavak (7) postaje stavak (6) te se mijenja i glasi:

“(6) Razvitak turističke namjene (T4) obuhvaća dio područja naselja Graberje Ivanićko i Topolje.”

Članak 59.

U članku 44. dosadašnji stavak (8) postaje stavak (7).

Članak 60.

U članku 44. dosadašnji stavak (9) postaje stavak (8) te se mijenja i glasi:

“(8) Građenje unutar neizgrađenih dijelova područja navedenih u stavku (1) ovog članka moguće je samo temeljem Urbanističkog plana uređenja, pa uvjeti dati u narednim člancima 45. i 47. predstavljaju samo smjernice za izradu Urbanističkih planova uređenja.”

Članak 61.

U članku 44. dosadašnji stavak (10) postaje stavak (9) te se mijenja i glasi:

“(9) Prilikom interpolacije nove izgradnje (uključivo dogradnju, nadogradnju, sanaciju rekonstrukciju ili izgradnju zamjenskih objekata) u izgrađenim dijelovima građevinskog područja izdvojene namjene, primjenjuju se Odredbe izrade Urbanističkih planova uređenja.”

Članak 62.

U članku 44. dosadašnji stavak (11) postaje stavak (10).

Članak 63.

U članku 44. iza stavka (10) dodaje se novi stavak (11) koji glasi:

“(11) Unutar obuhvata urbanističkih planova uređenja, odgovarajućom odlukom predstavničkog tijela sukladno posebnom propisu, osnivaju se poduzetničke zone prema potrebama grada. Površina poduzetničke zone, popis svih parcela u obuhvatu zone i ostalo, definiraju se odlukom predstavničkog tijela.”

Članak 64.

U članku 45. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) U građevinskim područjima za izgradnju građevina iz stavka (1.a) članka 44. koja su predviđena Prostornim planom, mogu se graditi građevine prema slijedećim uvjetima:

- dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš;

- sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta;

- građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak (pristupni put) do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz planiranu ili postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka (pristupnog puta) od 6,0 m;

- na građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila prema odredbama članka 55. Ovih Odredbi;

- minimalna veličina građevne čestice za namjenu I1-I2 i K1-K2-K3 iznosi 1500 m2;

- ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice izgradnjom građevina može iznositi max. 50 %.

- visina građevina iz stavka (1.a) članka 44. može biti najviše tri etaže (P+2), odnosno do 15,0 m; (primjena navedene katnosti (P+2) dozvoljava se i u slučaju ako je planom užeg područja propisan manji broj etaža građevine)

- unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati sa podrumom, suterenom ili potkrovljem (mansardom);

- iznimno, za građevine namjene I1-I2, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtne površine), može biti i viši od navedenog u alineji 7. ovoga stavka (dimnjaci, silosi i sl.);

- visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža određena je posebnim propisom;

- gornji rub stropne konstrukcije podruma iznad kote konačno uređenog terena određen je posebnim propisom;

- krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta;

- oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom, i suvremenim oblikovnim tretmanom objekata gospodarske (proizvodno-poslovne) namjene;

- najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti;

- najmanja udaljenost građevine od međa susjednih građevnih čestica iznosi 5,0 m, a do prometne površine 10,0 m;

- pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane mjere za zaštitu okoliša, te sigurnosne mjere od eksplozije i požara, koje između ostalog obuhvaćaju izvedbu puteva za vatrogasna vozila, te hidrantsku mrežu.”

Članak 65.

U članku 45. iza stavka (2) dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

“(3) Iznimno, unutar neizgrađenih a uređenih dijelova područja isključive namjene određenih unutar naselja, prilikom izgradnje građevina iz stavka (1.a) članka 44. primjenjuju se Odredbe iz stavka (1) ovog članka kao uvjeti izgradnje bez potrebe izrade Urbanističkih planova uređenja.

(4) Iznimno, za gospodarske djelatnosti namjene I2 unutar UPU-13 (Novo groblje) kao što su klesari, stolari, obrada metala i izrada metalne galanterije, cvjećari, svjećari. i sl mogu se graditi građevine prema slijedećim uvjetima

- minimalna površina građevne čestice iznosi 500 m2,

- izgrađenost može maksimalno iznositi 40% površine građevne čestice,

- visina izgradnje ograničava se maksimalno sa P+1 ili 8,0 m od kote uređenog terena do vijenca objekta,

- minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 5 m, a od bočnih međa 3 m,

- 25% površine građevne čestice prema susjednim česticama treba ozeleniti,

- na građevnoj čestici koja se nalazi u kontaktu sa zonom stambene izgradnje mora se prema toj izgradnji osigurati tampon zelenila najmanje širine 5,0 m,

- parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene prema kriterijima iz članka 55. ovih Odredbi,

- oblikovanje objekta moguće je izvesti sa ravnim ili kosim krovom.”

Članak 66.

U članku 49. dosadašnji stavci (1), (2) i (3) mijenjaju se novim stavcima (1), (2) i (3) koji glase:

„

- Prostornim planom utvrđuje se smještaj građevina za sadržaje društvenih djelatnosti i javnih službi, unutar utvrđenih izgrađenih i neizgrađenih dijelova građevinskih područja na površinama predviđenim za razvoj i uređenje naselja.

- Javne i društvene djelatnosti obuhvaćaju:

  - predškolska (igraonica, dječja ustanova i sl.),

  - školsku (osnovne i srednje škole)

  - visokoškolsku (visoka škola, veleučilište i sveučilište)

  - zdravstvena (ordinacija, poliklinika i sl.),

  - vjersku

  - socijalna (crveni križ, centar za socijalnu skrb i sl.),

  - kulturna (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija i sl.),

  - upravna (mjesni odbor, udruge i sl.),

  - javna (pošte, banke i sl.),

  - istraživački centri,

  - edukacijski centri

  - i drugi slični sadržaji

- Građevine javne i društvene namjene grade se na zasebnoj građevnoj čestici, a prostori javnih i društvenih djelatnosti mogu se uređivati i u sklopu stambenih, stambeno-poslovnih, poslovno-stambenih i višestambenih građevina ili u sklopu posebnih građevina uz te građevine.”

Članak 67.

U članku 49. iza stavka (3) dodaju se novi stavci (4), (5) i (6) koji glase:

„

- Na jednoj građevnoj čestici moguća je izgradnja jedne zgrade javne i društvene djelatnosti s mogućnošću izgradnje više pratećih i pomoćnih građevina u funkciji osnovne namjene.

- U svim građevinama javne i društvene namjene mogu uređivati prateći prostori i sadržaji koji upotpunjuju i/ili služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama (ugostiteljski prostor, ljekarna, poštanski ured, trgovina mješovitom robom, galerija slika, prostor za prodaju tiskovina i sl.).

- Izvan građevinskih područja moguća je samo sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojećih građevina i sadržaja javnih i društvenih djelatnosti ukoliko su izgrađeni legalno.”

Članak 68.

U članku 50. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Građevine i sadržaji javnih i društvenih djelatnosti (zgrade upravne, javne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, visokoškolske obrazovne, kulturne, vjerske namjene, edukacijski centri i sl.) u građevinskim područjima naselja mogu se graditi pod slijedećim uvjetima:

- minimalna veličina građevne čestice utvrdit će se  u odnosu na planiranu namjenu zgrade, prema uvjetima posebnih propisa,

- građevna čestica na kojoj će se graditi treba se nalaziti uz već izgrađenu javno-prometnu površinu ili prometnu površinu širine kolnika najmanje 6,0 m te da je u skladu s prostornim mogućnostima, omogućeno formiranje   jednostranog ili obostranog pješačkog hodnika 1,5 m,

- na građevnoj čestici treba osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila, prema članku 55. ovih Odredbi. U slučaju nemogućnosti osiguranja prostora za parkiranje, isti je moguće osigurati u pojasu javno-prometne površine prema uvjetima posebne Odluke Grada Ivanić-Grada ili u pojasu prometne površine, odnosno u okviru druge - zasebne građevne čestice na maksimalnoj udaljenosti do 200 m, uz uvjet da nema negativni utjecaj na funkciju okolnih građevina i odvijanje prometa.

- udaljenost građevine sa sadržajima javnih i društvenih djelatnosti od rubova građevne čestice iznosi minimalno 10 m, a od granice prema javnoj prometnoj površini minimalno 20 m,

- udaljenost građevine: škole, dječjeg vrtića i jaslica od drugih stambenih, stambenoposlovnih građevina, treba biti najmanje 20,0 m, a od manjih poslovnih i gospodarskih građevina s izvorima zagađenja najmanje 50,0  m,

- građevine trebaju biti sigurne od požara, elementarnih i drugih opasnosti.,

- na česticama javne i društvene namjene moguće je uređenje sportskih i rekreacijskih površina, parkova, dječjih igrališta, vježbališta i sl.”

Članak 69.

U članku 50. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice za građevine javnih i društvenih sadržaja može iznositi najviše 30% površine građevne čestice.”

Članak 70.

U članku 50. stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Građevine javnih i društvenih djelatnosti mogu se graditi najviše do visine P+2 (prizemlje + dvije etaže), a prema potrebi i sa podrumom, suterenom i potkrovljem, pri čemu visina vjerskih objekata može biti i veća.”

Članak 71.

U članku 50. stavak (6) mijenja se i glasi:

“(6) Na prostorima unutar izgrađenog dijela naselja Ivanić-Grad i naselja Posavski Bregi i Graberje Ivanićko, gradnja novih ili zahvati na postojećim građevinama javnih i društvenih djelatnosti (dogradnja, nadogradnja, sanacija-rekonstrukcija, izgradnja zamjenskih objekata i slično) prilagođava se stvarnim mogućnostima prostora, okolnoj izgrađenosti i ambijentu. U tom se slučaju zadržava se:

1. Postojeći prometni pristup,

2. Postojeća površina građevne čestice bez obzira na njezinu veličinu,

3.	Maksimalni koeficijent izgrađenosti se ograničava sa 80% površine građevne čestice,

4.	Maksimalna visina građevine do P+4 (uz obavezno usaglašavanje sa visinama neposrednih okolnih građevina, ovisno o okolnim kontaktnim građevinama/građevnim česticama, uvjetima zaštite kulturnih dobara), sa mogućnošću udaljenosti građevine minimalno 3,0 m do svih rubova građevne čestice. Prema potrebi moguća je i manja udaljenost od 3,0 m uz uvjet primjene svih mjera određenih propisima zaštite od požara..

5. 	U slučaju da su susjedni objekti prislonjeni uz regulacijski pravac javne prometne površine i građevina društvenih djelatnosti može se prisloniti uz taj spojni pravac susjednih objekata. Iznimno je moguće dio građevine graditi i na manjoj udaljenosti od 3,0 m od ruba susjedne čestice ili na rubu čestice u maksimalnoj dužini od 50 % dužine pročelja.”

Članak 72.

U članku 50. iza stavka (8) dodaju se novi stavci (9) i (10) koji glase:

“(9) Vjerske građevine također spadaju u građevine i sadržaje javnih i društvenih sadržaja koje je moguće graditi u neizgrađenim a uređenim dijelovima građevinskih područja naselja u skladu s uvjetima iz stavka (1) ovog članka.

(10) Manje kapelice (do 10m2) moguće je graditi na svim namjenama unutar građevinskog područja naselja, dok je spomen križeve, spomenike, spomen obilježja i sl. moguće graditi na svim namjenama unutar i izvan građevinskog područja naselja u skladu sa svim potrebnim posebnim uvjetima prema posebnim propisima te na način da osigurava nesmetano odvijanje prometa.”

Članak 73.

U članku 51. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Prostornim planom zadržava se koridor autoceste A3 sa širinom 140,0 m (cestovni pojas 60,0 m i obostrani zaštitni pojas 2 x 40,0 m). U zaštitnom pojasu autoceste mogu se planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te komunalna infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni niskogradnje, te ne može iznositi manje od 20 m.

Prometnice je moguće graditi na minimalnoj udaljenosti od 20,0 m od ruba cestovnog zemljišta uz uvjet uređenja ograde (zelenog pojasa) radi sprečavanja zasljepljivanja vozila na autocesti.  U tijeku izdavanja lokacijskih uvjeta za gradnju građevina i instalacija u zaštitnom pojasu autoceste, kao i za postavljanje reklamnih panoa, rasvjete i slično potrebno je prethodno ishoditi posebne uvjete od Hrvatskih autocesta sukladno posebnim propisima. Planom je za planirana građevinska područja izdvojene namjene određen širi zaštitini koridor autoceste širine od 200,0 m. Ograda građevinske čestice uz autocestu smije se postaviti na minimalno 3,0 m udaljenosti od zaštitne ograde autoceste. Planom se, sukladno propisima o zaštiti od buke, a prema potrebi, propisuje planiranje i izgradnja elemenata za zaštitu od buke na građevnim česticama uz autocestu.

Sukladno članku 59. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i 110/19 zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnj i dr) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog pojasa moraju se projektirati na način da ne odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost prometa na autocesti.

Granice gospodarskih zona moraju se definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o.

U slučaju planiranja prometnih površina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na autocesti.”

Članak 74.

U članku 51. stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Područjem Grada Ivanić-Grada prolazi državna cesta D43: Đurđevac (D2) - Bjelovar - Čazma - čvorište Ivanić-Grad (A3). Za planirane priključke na državnu cestu D43 ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o.

Ovim se Planom osigurava alternativni koridor i koridor u istraživanju za novu trasu državne ceste DC 43 na potezu Ivanić-Grad-Šumećani te se utvrđuje koridor planirane državne ceste od Kloštar Ivanića do DC 43 (spojna cesta Ivanić-Grad – Vrbovec). Potrebno je čuvati koridor planirane spojne ceste Vrbovec (D10) - Ivanić Grad (D43) u širini od 100 m te poštivati zaštitni pojas uz postojeću državnu cestu D43 u skladu s člankom 55. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 i 110/19).

Za planiranu državnu cestu, alternativnu trasu državne ceste i koridor državne ceste u istraživanju rezerviran je koridor širine 100 m izvan građevinskih područja, odnosno 20 m na mjestima prolaska trase kroz građevinska područja.”

Članak 75.

U članku 54. stavak (10) mijenja se i glasi:

„(10) Sabirna cesta iz stavka (8) ovog članka koja na jednoj strani graniči s državnom ili županijskom cestom može se izvesti minimalne širine 7,5 m što uključuje kolnik širine 6,0 m i pješački pločnik 1,5 m.“

Članak 76.

U članku 55. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Parkiranje i garažiranje vozila rješavat će se u pravilu na građevnim česticama unutar pojedinih namjena s iznimkama koje su propisane odredbama za provođenje ovog Plana.”

Članak 77.

U članku 55. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Gradnja parkirališno-garažnih mjesta moguća je nadzemno (unutar ili izvan objekta) ili u podzemnoj garaži, a određuje se okvirnim normativom koji se koristi za dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju, vezano uz namjenu i kapacitet prostora (prema broju korisnika ili na 1000 m2 izgrađene površine), te uz primjenu prosječnog stupnja motorizacije od 300 vozila na 1000 stanovnika. Tako na svakih 1000 m2 niže navedene namjene objekta, potrebno je orijentaciono (minimalno) osigurati:

STAMBENA NAMJENA

- Jednoobiteljski i višeobiteljski stambeni objekti 	1 mjesto/ 1 stambena jedinica,

- Višestambene građevine				1 mjesto/ 1 stambena jedinica,

- Poslovni prostori uz stanovanje			10 mjesta/1000 m2 GBP,

GOSPODARSKA NAMJENA

- Industrija i zanatstvo 					10 mjesta/1000 m2 GBP,

- Uredi i sl. 						15 mjesta/1000 m2 GBP,

- Trgovine (prodajni prostor) i uslužni sadržaji

(banke, agencije, Poslovnice i sl.)			20 mjesta/1000 m2 GBP,

- Uredi i sl. 						15 mjesta/1000 m2 GBP,

- Hotel, hostel, pansion					1 mjesto/ dvije sobe

- Motel							1 mjesto/ jedna soba

SPORT I REKREACIJA

- Športska igrališta i dvorane - bez sjedala		5 mjesta/1000 m2 GBP,

- Športska igrališta i dvorane				1 mjesto/18 sjedala, odnosno

1 mjesto(autobus)/400 sjedala,

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

- Visokoškolske,						10 mjesta/1000 m2 GBP

- školske i predškolske ustanove			  5 mjesta/1000 m2 GBP,

- Kulturne ustanove					  5 mjesta/1000 m2 GBP

- Uprava							15 mjesta/1000 m2 GBP

- Vjerske zgrade						10 mjesta/1000 m2 GBP

- Starački domovi						  5 mjesta/1000 m2 GBP,

- Lokalni centri 						20 mjesta/1000 m2 GBP,

- Ugostiteljstvo 						20 mjesta/1000 m2 GBP”

Članak 78.

U članku 56. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Uređenje javnih parkirališta u centralnoj zoni naselja Ivanić-Grad definirat će se u okviru urbanističkog plana uređenja.”

Članak 79.

U članku 57. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Površine za kretanje pješaka moraju biti dovoljne širine (na glavnim pravcima kretanja i u glavnom centru širine 2,0 – 2,5 m), u pravilu ne uže od 1,50 m ukoliko nije drukčije određeno ovim Planom ili urbanističkim planom uređenja.

Iznimno u vrlo skučenim uvjetima mogu biti i uže, ali ne manje od 1,2 m ukoliko nije drukčije određeno ovim Planom.

Kad su površine za kretanje pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka.”

Članak 80.

U članku 57. stavak (6) mijenja se i glasi:

“(6) Prilikom rekonstrukcije postojećih ili izgradnje novih prometnica preporučuje se u okviru njihovog koridora, ukoliko postoje potrebe, osigurati prostor za biciklističku prometnicu (minimalno jednostrano sa širinom 1,50 m) ukoliko nije drukčije određeno ovim Planom.“

Članak 81.

U članku 60. stavak (8) mijenja se i glasi:

„(8) Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području Grada Ivanić-Grada obuhvaća:

- rekonstrukciju glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobočani do naselja Križ

- dogradnju magistralnog cjevovoda od vodospreme Sobočani do granice Zagrebačke i Sisačko-Moslavačke županije

- rekonstrukciju glavnog vodoopskrbnog cjevovoda od vodospreme Sobočani do naselja Ivanić-Grad

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Savskoj ulici

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u naselju Kloštar Ivanić – sjever i jug

- rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Ivanić-Gradu.

- i ostale zahvate na postojećim i planiranim instalacijama vodoopskrbe“

Članak 82.

U članku 63. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Izgradnja drugih objekata koji nisu u funkciji sustava zaštite od voda (stambeni i gospodarski objekti, prometnice i infrastrukturni sustavi) moguća je na minimalnom odstojanju od ruba vodotoka ili vanjske nožice nasipa:

- cestovne prometnice i trase komunalne infrastrukture............................... min. 10,0 m od ruba vodotoka, odnosno 6,0 m od vanjske nožice nasipa.

- stambeni i drugi objekti................................................................................min. 20,0 m od ruba vodotoka, odnosno 6,0 m od vanjske nožice nasipa u građevinskom  području”

Članak 83.

Iza članka 63. dodaje se novi članak 63a. koji glasi:

“Članak 63a.

- U svrhu uređenja vodotoka rijeke Lonje i potoka Žeravinec, odnosno korištenja sustava zaštite od voda (zaštitnih građevina) u rekreacijske svrhe te uključivanje tih vodotoka u urbane strukture naselja, omogućuje se:

1. gradnja pješačkih i biciklističkih staza i površina u zoni tih vodotoka na način da se mogu graditi na nasipu, iznad vodotoka (konzolno u odnosu na nasip) ili na samom vodotoku u obliku plutajuće platforme s ogradama

2. sadnja drveća i ukrasnog bilja te postava urbane opreme.

- Sve navedene intervencije u stavku (1) ovog članka moguće je temeljem odgovarajuće projektne dokumentacije za koje se izdaju posebni uvjeti te koje verificira pravna osoba s javnim ovlastima (“Hrvatske vode”).”

Članak 84.

U članku 64. iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

“(4) Temeljem potreba Grada Ivanić-Grada, a u skladu s razvojnim planovima HEP-ODS Elektra Križ, omogućuje se izgradnja transformatorske stanice naponske razine 110/20 kV, snage 20 MVA. Smještaj  trafostanice u Prostornom planu određen je načelno, ukupne površine 0,5 ha. Do planirane transformatorske stanice planiran je koridor priključnog KB DV 110 kV od TS 110/35 kV Graberje Ivaničko. Točna pozicija trafostanice odrediti će se projektnom dokumentacijom.”

Članak 85.

U članku 64. dosadašnji stavci (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11) postaju stavci (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) i (12).

Članak 86.

U članku 64. dosadašnji stavak (12) postaje stavak (13) te se mijenja i glasi:

„(13) Uvjeti gradnje novih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV:

- približno svakih 500 m predvidjeti lokaciju za trafostanicu,

- načelne lokacije trafostanica odrediti urbanističkim planovima uređenja na način da se planirana lokacija može pomicati unutar radijusa od 300 m, a stvarna lokacija će se odrediti temeljem konkretnog zahtjeva za priključkom,

- uz velikog potrošača planirati dodatnu lokaciju za trafostanicu,

- veličina građevne čestice za trafostanicu određuje se u skladu s tipom trafostanice, uz uvjet da udaljenost trafostanice od granica susjednih čestica bude minimalno 1 m,

- trafostanicu je moguće graditi na javnoj površini ili čestici druge namjene

- trafostanice planirati kao samostojeće tipske objekte ako se grade na neizgrađenom dijelu građevne čestice,

- trafostanice je iznimno moguće planirati u sklopu postojećih i planiranih građevina koje nisu namijenjene stanovanju.“

Članak 87.

U članku 64. dosadašnji stavci (13) i (14) postaju stavci (14) i (15).

Članak 88.

U članku 67. stavak (2) mijenja se i glasi:

“(2) Planom se omogućava daljnji razvitak magistralnih plinovoda temeljem smjernica postavljenih u okviru “Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske”, gdje je konceptualno postavljen visokotlačni (75 bara) magistralni plinovod za međunarodni transport duž autoceste A-3 (DN 600) sa zaštitnim koridorom 2 x 30 m.

Na području Grada Ivanić - Grada postoje ili se planiraju slijedeći plinovodi:

- magistralni plinovod Zagreb istok - Kutina DN 600/75,

- magistralni plinovod Ivanić - Kutina DN 500/50,

- magistralni plinovod Ivanić - Zagreb DN 500/50,

- magistralni plinovod Ivanić - Kutina DN 350/50,

- magistralni plinovod Budrovac – Ivanić DN 300/50

- planirani visokotlačni magistralni plinovod u koridoru plinovoda Budrovac – Ivanić,

- magistralni plinovod Ivanić – Zagreb DN 250/50 – izvan je funkcije i na njega se ne primjenjuje zaštitni koridor,

- magistralni plinovod Ivanić Grad – MRS Caginec DN 150/50,

- magistralni plinovod Ivanić Grad – Posavski Bregi 150/50 (Zagreb, Janja Lipa, Spojni za UMS/MRS Posavski Bregi, Odvojni za MRS Ivanić Grad II),

- magistralni plinovod Ivanić – MRS Ivanić 1 DN 150/50,

- opskrbni plinovod do zone i unutar zone UPU-ova.

Zaštitni pojas magistralnog plinovoda obuhvaća prostor 30 m lijevo i desno od osi plinovoda i odnosi se na sve promjere visokotlačnih plinovoda, u svim zonama namjene prostora. Zahvati u zaštitnom pojasu magistralnih plinovoda moraju se provoditi u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (Službeni list 26/85).

U zaštitnom pojasu magistralnog plinovoda zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi. lznimno od navedenog pojasa 30 m lijevo i desno od osi plinovoda, moguće je zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi graditi u užem pojasu ako je gradnja već bila predviđena planom prije projektiranja plinovoda i uz primjenu posebnih mjera zaštite pri projektiranju i izvođenju radova.”

Članak 89.

U članku 67. stavak (3) mijenja se i glasi:

“(3) Postojeća trasa magistralnog plinovoda za međunarodni promet, dimenzija DN 500 zajedno sa plinovodom DN 350 (dionica: A-3, Lepšić, Ivanić-Grad, Graberje Ivanićko, Bjelovar) kao i trasa magistralnog plinovoda dimenzija DN 500, uključivo plinovode DN 350 i 250 (dionica: A-3, Lepšić, Deanovec, A-3) obuhvaćene su Planom unutar zaštitnih koridora širine 30+30 m lijevo i desno od osi plinovoda, u koje se smještavaju svi plinovodi pojedine trase. U skladu s odredbama posebnih propisa u koridorima postojećih magistralnih plinovoda moguće je polaganje novih plinovoda.”

Članak 90.

U članku 67a. stavak (4) mijenja se i glasi:

“(4) Postrojenje za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koristi biogorivo, krute mase, bioplin i slično, može se graditi izvan granica građevinskog područja samo u sklopu namjena koje su dozvoljene izvan granica građevinskog područja kao npr. farme, proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni islično. Navedena postrojenja grade se u skladu s glavnim projektima za dobivanje lokacijske i/ili građevinske dozvole za ta postrojenja, a koji moraju zadovoljavati sve uvjete zaštite na radu i zaštite od požara kao i projekte tehnološkog postupka.”

Članak 91.

U članku 72. u tablici POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA dodaje se kao CIVILNA GRAĐEVINA pod br. 14a – stara škola Lijevi Dubrovčak ZPP:

| „14a | stara škola | Lijevi Dubrovčak | ZPP“ |
| --- | --- | --- | --- |

Članak 92.

U članku 72. u tablici MEMORIJALNA BAŠTINA, briše se MEMORIJALNI OBJEKT pod br. 7 – NOB spomenik na Tandarićevoj livadi , područje Caginec, PZ

Članak 93.

U članku 73. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Prostornim planom određen je prostor postojeće građevine za zbrinjavanje komunalnog i inertnog otpada s područja Grada Ivanić-Grad. Proširenje postojećeg odlagališta komunalnog i inertnog otpada (postojeće površine cca 5,01 ha) moguće je unutar površine ranije planiranog županijskog centra za gospodarenje otpadom i to sa novim plohama, kompostanom, sortirnicom otpada, reciklažnim dvorištem za građevinski otpad, pretovarnom stanicom s pristupnom cestom i drugim potrebnim pratećim sadržajima.”

Članak 94.

U članku 74. stavak (5) mijenja se i glasi:

“(5) Posebno ugrožene dijelove okoliša predstavljaju postojeći vodotoci (Lonja i kanal Črnec) gdje se sanacija treba provesti na lokacijama pojedinog zagađivača smještenih izvan područja Grada. Sanacija i održavanje vodotoka Lonja treba se izvoditi na način kojim se isključuju sve radnje kojima bi se umanjile prirodne vrijednosti krajolika.”

Članak 95.

U članku 75. stavak (10) mijenja se i glasi:

“(10) Zaštita od voda (erozija, plavljenje) uspostavlja se ovim Planom putem niza zaštitnih građevina i mjera koje obuhvaćaju:

- održavanje postojećih lateralnih i meliorativnih kanala,

- izgradnju novih lateralnih kanala na području Grada Ivanić-Grad,

- osiguranje inundacionog pojasa uz vodotoke i prostore retencije radi prihvata vodenog vala,

- zabranu gradnje građevina i ograda u širini min. 6,0 m od vanjske nožice nasipa uz odteretni kanal Lonja-Strug, te drugih kanala i reguliranih vodotoka, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,

- zabranu gradnje građevina i ograda u širini min. 10,0 m od ruba vodotoka ili kanala, osim regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,

- osiguranje slobodnog prostora od ruba vodotoka u širini 10 do 20 m obostrano uz sve vodotoke, a u izgrađenim dijelovima građevinskog područja sa minimalno 6,0 m od ruba vanjske nožice nasipa,

- zabranu sadnje i sječe drveća i grmlja te oranja zemlje na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala.“

Članak 96.

U članku 75. stavak (14) mijenja se i glasi:

“(14) U skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20) i Procjenom rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 3/19), sklanjanje ljudi na području Grada Ivanić-Grada osigurat će se u zaklonima prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja.”

Članak 97.

U članku 80. stavak (1) mijenja se i glasi:

“(1) Na temelju Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grad izradit će se slijedeći dokumenti prostornog uređenja užih područja (površine ovdje dane su približne):

1.Obuhvat izrade UPU-a 7 za zone gospodarske namjene na području

Posavski Bregi, površine	47,18 ha

2.Obuhvat izrade UPU-a 8 na području Caginec, Derežani, Deanovec, Graberje Ivanićko i Šumećani, površine	40,72 ha

3.Obuhvat izrade UPU-a 9 za područje Graberje Ivanićko, površine    139,93 ha

4.Obuhvat izrade UPU-a 10 za zonu gospodarske namjene Šarampov jug,

površine									         64,78 ha

5.Obuhvat izrade UPU-a 12. (potencijalna lokacija novog groblja Ivanić-Grad),              površine	      								         10,86 ha

6.Obuhvat izrade UPU-a 13. (planirana lokacija groblja) površine	        12,86 ha”

Članak 98.

U članku 80. stavak (4) mijenja se i glasi:

„(4) Dokumenti prostornog uređenja užih područja na snazi jesu:

- UPU 3 za zonu gospodarske namjene na području Ivanić Grad, površine

132,93 ha

- UPU 4 za područje naselja Ivanić-Grad (Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški), površine						575,60 ha

- UPU 5 za područje Donji Šarampov, površine			304,40 ha

- UPU 6 za zonu gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, površine								150,17 ha

- DPU-3 (novo groblje Prkos Ivanićki), površine			    7,96 ha”

Članak 99.

Iza poglavlja 9.4. dodaje se novo poglavlje koje glasi:

“9.5.	POJMOVNIK KORIŠTENIH IZRAZA-TERMINA

IZ PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA

Članak 87.

U ovom Planu su korišteni stručni i zakonima i drugim propisima određeni ili uvjetovani izrazi (termini) koji imaju precizno utvrđeno praktično i pravno značenje. U cilju boljeg razumijevanja svih sastavnica ovog Plana prigodom stručnih i javnih rasprava od strane svih mjerodavnih subjekata odlučivanja, priložen je i ovaj izbor najvažnijih ili najčešćih stručnih izraza korištenih u Planu prikazan abecednim redom:

- adaptacija

sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva postojeće građevine, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena,

- Grad Ivanić-Grad

označava Ivanić-Grad, teritorijalnu-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne samouprave (JLS);

- građevni pravac

zamišljeni pravac na kojem se nalazi pročelje osnovne građevine u odnosu na regulacijski pravac.

- građevinsko područje naselja

koje je utvrđeno prostornim planom uređenja grada Ivanić-Grada je izgrađeni i neizgrađeni dio područja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje,

  - izgrađeni dio građevinskog područja

područje određeno prostornim planom koje je izgrađeno.

  - neizgrađeni dio građevinskog područja

je područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj, a sastoji se iz uređenog i neuređenog dijela.

    - uređeni dio

neizgrađeni dio građevinskog područja koji ima omogućen pristup s postojeće prometne površine ili onaj dio građevinskog područja na kojemu je ovim Planom planirana prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice.

    - neuređeni dio

neizgrađeni dio građevinskog područja određen ovim Planom na kojem nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura, odnosno onaj dio naselja za koji će se urbanističkim planom uređenja planirati osnovna infrastruktura.

- građevinska (bruto) površina zgrade

zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama svih obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan prema važećim zakonskim propisima.

- interpolacija

se ovim Planom određuje kao nova gradnja na praznoj parceli između dvije susjedne izgrađene čestice.

- izgrađenost građevne čestice/ koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)

je površina tlocrtnih projekcija svih građevina na njoj (osnovna i sve pomoćne). U izgrađenost građevne čestice ne ulaze: septičke jame, cisterne za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci krovišta, elementi uređenja okoliša u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine uređenog terena (prilazne stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.). Iskazuje se u postocima ili koeficijentom izgrađenosti- kig;

- komunalna infrastruktura

su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja i površine javne namjene u naselju;

- lokacijski uvjeti

kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru koji se na temelju prostornog plana i posebnih propisa određuju lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom;

- lokalni uvjeti

temeljna polazišta za izradu urbanističko – tehničkih uvjeta za zahvat u prostoru, a sadrže elemente stanja i prostornih mogućnosti, npr:

- posebno vrijedni dijelovi prirodnog nasljeđa i kulturno-povijesnih građevina i cjelina;

- karakteristični i vrijedni pogledi i slike mjesta;

- ambijenti, mjesta okupljanja i sastajanja ljudi te pojedine građevine;

- trgovi, ulice i druge javne površine;

- veličina i izgrađenost građevnih čestica, način gradnje te visina i površina postojećih građevina;

- opremljenost komunalnom i prometnom infrastrukturom;

- komunalna oprema;

- druge posebnosti i vrijednosti.

Najmanji prostorni obuhvat za koji se utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog poteza koji čini prostornu cjelinu ili urbani blok - zonu omeđenu javnom površinom.

- namjena prostora/površina

planirani sustav korištenja prostora, odnosno uporabe građevina, površina i zemljišta određena odgovarajućim dokumentom prostornog uređenja,

- obuhvat zahvata u prostoru

područje u kojem se planira izgradnja građevine određeno kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili  njezinih dijelova, određeno na odgovarajući način.

- osnovna građevina

građevina iste ili pretežite namjene sukladno prostorno-planskoj namjeni, površine unutar koje se nalazi građevna čestica na kojoj se građevina nalazi ili planira;

- osnovna namjena prostora/površina

planirano korištenje prostora/površina podređeno jednoj funkciji (naselje, poljoprivreda, šume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i dr.) unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji isključivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene,

- pomoćne građevine

- građevina koja se gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne građevine, a čija je namjena u funkciji osnovne građevine, kao što su: građevina za smještaj vozila, bazen, spremište, drvarnica, vrtna sjenica, nadstrešnica i slična građevina.

- Pomoćnom građevinom smatra se i cisterna za vodu, podzemni i nadzemni spremnik kapaciteta do 10 m3, sabirna jama i slična građevina, ukoliko je njena visina na najnižoj točki konačno zaravnanog i uređenog terena uz građevinu viša od 1,0 m.

- područje obuhvata urbanističkog plana uređenja

prostorno i funkcionalno zaokruženo područje određeno ovim Planom.

- postojeća građevina

građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

- površina javne namijene

svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.),

- pretežita namjena

planirano korištenje prostora/površina za više različitih funkcija, od kojih je jedna prevladavajuća naprema drugim planiranim površinama;

- regulacijski pravac

pravac povučen granicom građevne čestice koja razgraničuje površinu postojećeg prometnog koridora/trase (prometne površine) u izgrađenim dijelovima građevinskih područja, odnosno površinu planiranog prometnog koridora (javne prometne površine) od površina građevnih čestica u nedovršenim dijelovima građevinskih područja.

- složena građevina

- sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina,

- teren:

  - prirodni teren

neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), bez promjene kote terena u odnosu na zatečeni teren, koja je uređena kao zelena površina bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, sportsko-rekreacijskih igrališta i slično, a prikazana na geodetskom snimku zatečenog stanja, geodetskom situacijskom nacrtu ili drugoj odgovarajućoj geodetskoj podlozi s prikazom visinskih kota;

  - konačno zaravnan i uređen teren

uređeni parter čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.), čija visinska kota u odnosu na visinsku kotu prirodnog terena prije gradnje može varirati najviše do ±0,60 m.

Pod konačno zaravnanim i uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa u podrumsku etažu najveće širine 5,0 m za spuštanje u garažu, smještena uz pročelje, te vanjske stube na terenu uz građevinu, najveće širine 1,50 m uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku etažu. Kako bi se nedvojbeno mogao dokazati status konačno zaravnanog i uređenog terena, potrebno je prilikom ishođenja akta za gradnju priložiti geodetski projekt, odnosno geodetski snimak s visinskim kotama prirodnog terena prije gradnje.

  - kosi teren

teren čiji je nagib veći od 12% u svim presjecima paralelnim sa smjerom nagiba.

- tlocrtna površina

površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio podruma te nadstrešnice i terase u prizemlju kada su one konstruktivni dio podzemne etaže. U tlocrtnu površinu se ne uračunavaju pješačka staza i vanjske stube iznad potpuno ukopanog podruma, najveće širine do 1,50 m za potrebe pješačkog pristupa do ulaza u zgradu, u koliko čine dio hortikulturnog uređenja čestice;

- visina građevine (zgrada):

mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

- ukupna visina građevine (zgrade)

mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova

- zamjenska građevina

nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.”

III. POPIS KARTOGRAFSKIH PRIKAZA

Članak 100.

(1) Grafički dio Plana obuhvaća sljedeće kartografske prikaze:

| 1. | GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA | 1 : 25000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1 : 25000 |
| 3.0. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET | 1 : 25000 |
| 3.1. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 1 : 25000 |
| 3.2. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - NAFTA I PLIN | 1 : 25000 |
| 3.3. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA | 1 : 25000 |
| 3.4. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA I KORIŠTENJE VODA | 1 : 25000 |
| 3.5. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA | 1 : 25000 |
| 3.6. | INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODA | 1 : 25000 |
| 4.1. | UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I | 1 : 25000 |
| 4.2. | UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II | 1 : 25000 |
| 5.2. - 5.12. | GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA | 1 : 5000 |

(2) 	Kartografski prikazi u cijelosti su zamijenjeni novim kartografskim prikazima istog pripadajućeg broja i naziva iz elaborata.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.

Elaborat Plana iz članka 2. ove Odluke izrađen je u 8 (osam) istovjetnih izvornika plana, koji se čuvaju u:

  - Pismohrani Grada Ivanić-Grada

  - Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu  (3 izvornika),

  - Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zavodu za prostorni razvoj,

  - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije – Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju,

  - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije – Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Ivanić-Grad

  - Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije.

Članak 102.

(1)  Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti odredbe za provođenje i svi kartografski dijelovi Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik grada Ivanić-Grada broj Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15-pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17-pročišćeni tekst).

(2) Postupci započeti po odredbama Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik grada Ivanić-Grada broj Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15-pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17-pročišćeni tekst) do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama Odluke o  donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik grada Ivanić-Grada broj Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15-pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17-pročišćeni tekst) ukoliko su povoljnije po stranku, te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

Članak 103.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

Članak 104.

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada, koje je donijelo ovaj Plan, dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za provođenje i grafički dio IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, a u skladu s odredbom članka 113. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADSKO VIJEĆE

KLASA:						Predsjednik

URBROJ:						Gradskog vijeća

Ivanić-Grad, 					Željko Pongrac, pravnik kriminalist

| PREDMET: | Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada |
| --- | --- |
| PRAVNI TEMELJ: | Na temelju odredbe članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i odredbe članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/14, 02/18 i 03/20) |
| STRUČNA OBRADA: | Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu |
| NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: | Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada |

OBRAZLOŽENJE:

Grad Ivanić-Grad je 2019. godine započeo pripremne aktivnosti u cilju pokretanja postupka izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, za kojim postupkom je utvrđena potreba radi rješavanja podnesenih zahtjeva za izmjenom Plana, utvrđenim određenim problemima u provedbi Plana, kao i usklađivanja sa zakonima i propisima koji su stupili na snagu od donošenja posljednjih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada.

Donošenju Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada na Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada, prethodio je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja predmetnog Plana na okoliš.

Po provedenom postupku Ocjene utvrđeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja IV. izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Grada Ivanić-Grada na okoliš, obzirom je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da IV. izmjene i dopune Prostornog  plana uređenja Grada Ivanić-Grada neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

Na temelju provedenog postupka, dana 10. srpnja 2019. godine donesena je Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj, 06/19.

Dana 26. listopada 2019. godine na Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada je donesena Odluka o izmjenama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada, koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada broj, 08/19. Izmjenom Odluke omogućeno je podnošenje zahtjeva svih zainteresiranih u postupku izmjene Plana.

Procedura izrade izmjena i dopuna Plana privedena je kraju te se predlaže Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada.